لطفا نکات زیر برای تایپ سوالات دقت شود

فرمت پیشنهادی word برای ورود سوالات از آن

- خطوط جداول فقط برای نمایش قرار داده شده است.

- هر سوال در یک جدول مستقل آورده میشود

- سطر اول نام آزمون مرتبط قرار داده میشود.

- شماره سوال و گزینه ها به عنوان مرجع برای آنالیز سوالات در نظر گرفته میشود .

- تعداد جدول در هر صفحه مهم نیست

- افزایش ارتفاع جدول بدلیل زیاد بودن متن سوال مهم نیست.

- تعداد جدول های درج شده صرفا جهت راحتی کار بوده و در صورت کم شدن تعداد جدول ها و زیاد شدن آن مشکلی در ورود سوالات پیش نمی آید. (تعداد سوالات ورودی به تعداد جدول ها)

- ورود اطلاعات منبع اختیاری می باشد

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | Clo بیشتر به کدام عامل وابسته است؟ |  |
|  | الف | سرعت جریان هوا |
|  | ب | نوع پارچه و لایه‌های لباس |
|  | ج | تابش محیط |
|  | د | فشار هوا |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | رطوبت نسبی چگونه تعریف می‌شود؟ |  |
|  | الف | میزان بخار آب در هوا |
|  | ب | نسبت فشار بخار آب موجود به بخار آب اشباع |
|  | ج | مقدار آب در یک متر مکعب هوا |
|  | د | حجم هوا تقسیم بر وزن بخار آب |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | شاخص PMV مخفف چیست؟ |  |
|  | الف | Predicted Mean Vote |
|  | ب | Physical Metabolism Value |
|  | ج | Pressure Measuring Value |
|  | د | Passive Moisture Value |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | برای محیط‌هایی با تنش حرارتی بالا، کدام‌یک توصیه نمی‌شود؟ |  |
|  | الف | تهویه مناسب |
|  | ب | آب‌رسانی مکرر |
|  | ج | فعالیت پیوسته بدون استراحت |
|  | د | استفاده از لباس سبک |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | با افزایش سرعت باد، اثر تبخیر چگونه تغییر می‌کند؟ |  |
|  | الف | کاهش می‌یابد |
|  | ب | افزایش می‌یابد |
|  | ج | بی‌تأثیر است |
|  | د | ابتدا کاهش سپس افزایش |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در دماسنج کاتا، عامل اصلی تأثیرگذار بر سردشوندگی چیست؟ |  |
|  | الف | دمای سطح لباس |
|  | ب | دمای پوست |
|  | ج | جریان هوای محیط |
|  | د | Clo |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در مشاغل خیلی سنگین، WBGT مجاز نسبت به سایر مشاغل چگونه است؟ |  |
|  | الف | کمتر است |
|  | ب | بیشتر است |
|  | ج | برابر است |
|  | د | تأثیری ندارد |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کنترل استرس دمایی چیست؟ |  |
|  | الف | افزایش Clo |
|  | ب | حذف شاخص‌های حرارتی |
|  | ج | کنترل های مهندسی محیط کار |
|  | د | استفاده از لباس گرم |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | WBGT شاخصی ترکیبی از چه پارامترهایی است؟ |  |
|  | الف | فقط دمای خشک |
|  | ب | دمای تر، تابشی و خشک |
|  | ج | Clo و متابولیسم |
|  | د | تابش و رطوبت |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | وظیفه اصلی دماسنج گوی سان چیست؟ |  |
|  | الف | اندازه‌گیری دمای خشک |
|  | ب | اندازه‌گیری دمای تر |
|  | ج | اندازه‌گیری دمای تابشی |
|  | د | اندازه‌گیری دمای پوست |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | دمای پوست معمولاً در محاسبات چند درجه در نظر گرفته می‌شود؟ |  |
|  | الف | ۳۶ |
|  | ب | ۳۵ |
|  | ج | ۳۷ |
|  | د | ۳۲ |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | الف |  |
|  | ب |  |
|  | ج |  |
|  | د |  |
| منبع: |  |  |
|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
|  | WBGT برای کار در فضای باز شامل چه پارامتر اضافه‌ای است؟ |  |
|  | الف | باد |
|  | ب | دمای خشک |
|  | ج | رطوبت نسبی |
|  | د | دمای تابشی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از تجهیزات به اختلاف دمای دماسنج خشک و تر وابسته است؟ |  |
|  | الف | هیدروگراف |
|  | ب | دماسنج کاتا |
|  | ج | سایکرومتر |
|  | د | بادسنج |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در شرایط تابش شدید، اندازه‌گیری WBGT چگونه انجام می‌شود؟ |  |
|  | الف | نادیده گرفته می‌شود |
|  | ب | با اصلاح Clo |
|  | ج | با تنظیمات خاص دماسنج تابشی |
|  | د | انجام نمی‌شود |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | استفاده از چه نوع لباس‌هایی Clo را به شدت افزایش می‌دهد؟ |  |
|  | الف | لباس‌های زیر نخی |
|  | ب | لباس‌های قطبی چندلایه |
|  | ج | تی‌شرت |
|  | د | روپوش سبک |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | عامل تعیین‌کننده شدت بار کاری کدام است؟ |  |
|  | الف | میزان Clo |
|  | ب | نوع و زمان فعالیت |
|  | ج | نوع محیط |
|  | د | جنسیت فرد |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در تعیین متابولیسم، داده‌های کدام جدول استفاده می‌شود؟ |  |
|  | الف | جدول دمای تر |
|  | ب | جدول فعالیت بدنی |
|  | ج | جدول دمای تابشی |
|  | د | جدول شاخص Clo |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | تغییرات دمای محیط کار چگونه بر عملکرد انسانی تأثیر می‌گذارد؟ |  |
|  | الف | موجب افزایش دقت می‌شود |
|  | ب | بدون تأثیر است |
|  | ج | عملکرد را کاهش می‌دهد |
|  | د | موجب افزایش حافظه می‌شود |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در سنجش رطوبت با دستگاه دیجیتال، اساس کار چیست؟ |  |
|  | الف | تغییر طول مو |
|  | ب | تغییر جریان الکتریکی |
|  | ج | سنجش فشار بخار |
|  | د | تبخیر آب |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | چرا سنجش تنش دمایی اهمیت دارد؟ |  |
|  | الف | فقط برای محیط‌های صنعتی |
|  | ب | برای طراحی لباس |
|  | ج | برای پیشگیری از آسیب و بیماری شغلی |
|  | د | برای کنترل تهویه |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف از تعیین WBGT چیست؟ |  |
|  | الف | بررسی جهت باد |
|  | ب | تعیین شدت رطوبت |
|  | ج | سنجش میزان استرس حرارتی |
|  | د | کنترل دمای تابشی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | بالا بودن شاخص WBGT نشان‌دهنده چیست؟ |  |
|  | الف | سرمای شدید |
|  | ب | استرس حرارتی بالا |
|  | ج | Clo زیاد |
|  | د | فعالیت سبک |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | مهم‌ترین اقدام هنگام بالا بودن WBGT چیست؟ |  |
|  | الف | ادامه فعالیت |
|  | ب | کاهش استراحت |
|  | ج | کاهش مواجهه و افزایش استراحت |
|  | د | حذف تهویه |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در محاسبه WBGT ، تاثیر متابولیسم چگونه لحاظ می‌شود؟ |  |
|  | الف | در محاسبه دما دخیل است |
|  | ب | به صورت جداگانه طبقه‌بندی دارد |
|  | ج | در محاسبه رطوبت دخیل است |
|  | د | در محاسبه Clo دخیل است |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در شرایط کاری سخت، مدت استراحت بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ |  |
|  | الف | جدول متابولیسم |
|  | ب | تجربه فردی |
|  | ج | زمان‌بندی کار |
|  | د | دمای پوست |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در دماسنج کاتا، رنگ الکل داخل مخزن چیست؟ |  |
|  | الف | بی‌رنگ |
|  | ب | آبی |
|  | ج | قرمز |
|  | د | سبز |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در کنترل تنش دمایی، نقش تهویه چیست؟ |  |
|  | الف | افزایش Clo |
|  | ب | کاهش تبخیر |
|  | ج | کاهش دمای محیط |
|  | د | افزایش متابولیسم |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام نوع لباس کمترین Clo را دارد؟ |  |
|  | الف | لباس ضد آب |
|  | ب | لباس زمستانی |
|  | ج | لباس زیر |
|  | د | لباس رسمی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در صورت بالا بودن رطوبت نسبی، تبخیر عرق چگونه می‌شود؟ |  |
|  | الف | افزایش می‌یابد |
|  | ب | کاهش می‌یابد |
|  | ج | بی‌تأثیر است |
|  | د | بستگی به دمای خشک دارد |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از عوارض گرمایی باعث از دست دادن هوشیاری می‌شود؟ |  |
|  | الف | کرامپ |
|  | ب | گرمازدگی |
|  | ج | ضعف |
|  | د | تعریق |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در حالت نشسته، دماسنج‌ها برای محاسبه WBGT در چه ارتفاعی قرار می‌گیرند؟ |  |
|  | الف | ۱.۵، ۱.۱، ۰.۵ متر |
|  | ب | ۱.۱، ۱.۱، ۱.۱ متر |
|  | ج | ۱.۱، 0.۶، 0.۱ متر |
|  | د | ۱.۱، ۱.۶، ۱.۷ متر |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در مواجهه با استرس گرمایی، استفاده از آب آشامیدنی خنک چه تأثیری دارد؟ |  |
|  | الف | کاهش WBGT |
|  | ب | افزایش رطوبت |
|  | ج | کمک به تنظیم دمای بدن |
|  | د | کاهش متابولیسم |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | بادسنج پره ای چه نوع جریان هوایی را اندازه‌گیری می‌کند؟ |  |
|  | الف | فقط جهت‌دار مانند کانالهای تهویه |
|  | ب | فقط متلاطم |
|  | ج | جریان هوای دارای ولتاژ |
|  | د | جریان هوا در محیط بدون جهت غالب |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | استفاده از لباس‌های سنگین در محیط گرم باعث چه می‌شود؟ |  |
|  | الف | افزایش تبخیر |
|  | ب | افزایش Clo |
|  | ج | کاهش متابولیسم |
|  | د | کاهش استرس گرمایی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در سنجش متابولیسم، چه زمانی باید از روش مستقیم کالری‌سنجی استفاده کرد؟ |  |
|  | الف | برای فعالیت‌های شدید |
|  | ب | در محیط آزمایشگاهی دقیق |
|  | ج | برای مشاغل سبک |
|  | د | برای محیط‌های باز |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | فشار هوا چگونه با استرس گرمایی مرتبط است؟ |  |
|  | الف | هیچ ارتباطی ندارد |
|  | ب | باعث افزایش تبخیر می‌شود |
|  | ج | بر تبادل گرمای بدن اثر دارد |
|  | د | باعث افزایش متابولیسم می‌شود |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف اصلی کنترل استرس دمایی چیست؟ |  |
|  | الف | کاهش دمای محیط |
|  | ب | کاهش متابولیسم |
|  | ج | حفاظت از سلامت کارگر |
|  | د | افزایش سرعت کار |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | زمان مناسب برای اندازه‌گیری WBGT کدام است؟ |  |
|  | الف | ساعت اداری |
|  | ب | ساعات خنک شب |
|  | ج | هر زمان از روز |
|  | د | در گرم‌ترین ساعات و بدترین شرایط |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام عامل در افزایش خطای انسانی در محیط‌های دمایی نقش دارد؟ |  |
|  | الف | هوای خشک |
|  | ب | تغییرات فیزیولوژیکی |
|  | ج | نور زیاد |
|  | د | رطوبت پایین |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | دماسنج کاتا بیشتر در چه محیطی کاربرد دارد؟ |  |
|  | الف | رطوبتی |
|  | ب | پر تابش |
|  | ج | با سرعت جریان هوای کم |
|  | د | با فشار بالا |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام ابزار برای سنجش تبخیر مناسب نیست؟ |  |
|  | الف | دماسنج تر |
|  | ب | بادسنج |
|  | ج | کاتا |
|  | د | بارومتر |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | مقدار WBGT در صورت استفاده از لباس قطبی باید چگونه تنظیم شود؟ |  |
|  | الف | کاهش یابد |
|  | ب | افزایش یابد |
|  | ج | بدون تغییر |
|  | د | حذف شود |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | استفاده از جدول متابولیسم برای چه هدفی است؟ |  |
|  | الف | تعیین Clo |
|  | ب | تعیین دمای تر |
|  | ج | تخمین کالری مصرفی |
|  | د | تعیین دمای تابشی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | از مزایای سنجش WBGT چیست؟ |  |
|  | الف | نیاز به تجهیزات پیچیده ندارد |
|  | ب | نیاز به اندازه‌گیری متابولیسم ندارد |
|  | ج | فقط در محیط آزمایشگاهی قابل اجراست |
|  | د | فقط در تابستان کاربرد دارد |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از عوارض سرما نیست؟ |  |
|  | الف | سوختگی |
|  | ب | کهیر |
|  | ج | سرمازدگی |
|  | د | سرخی پوست |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | ابزار WBGT متر شامل کدام اجزا نیست؟ |  |
|  | الف | دماسنج خشک |
|  | ب | دماسنج تر |
|  | ج | بارومتر |
|  | د | دماسنج تابشی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | چرا فتیله دماسنج باید با آب مقطر مرطوب شود؟ |  |
|  | الف | تبخیر سریع‌تر شود |
|  | ب | از رسوب مواد جلوگیری شود |
|  | ج | افزایش دما |
|  | د | کاهش Clo |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | زمان لازم برای رسیدن دماسنج گوی سان به تعادل حرارتی معمولاً چقدر است؟ |  |
|  | الف | ۲ دقیقه |
|  | ب | ۵ دقیقه |
|  | ج | ۱۰ تا ۳۰ دقیقه |
|  | د | بیش از ۶۰ دقیقه |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از روش‌های کنترل استرس گرمایی محسوب نمی‌شود؟ |  |
|  | الف | افزایش تهویه |
|  | ب | استفاده از لباس قطبی |
|  | ج | جابجایی افراد در شیفت‌های گرم |
|  | د | کوتاه کردن زمان مواجهه |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از ابزارهای زیر برای سنجش فشار جو به کار می‌رود؟ |  |
|  | الف | هیدروگراف |
|  | ب | بادسنج |
|  | ج | ترمومتر |
|  | د | بارومتر |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | واحد متداول سنجش Clo چیست؟ |  |
|  | الف | وات بر متر مربع |
|  | ب | بی‌واحد (مقدار نسبی) |
|  | ج | ژول بر کیلوگرم |
|  | د | درجه سلسیوس |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | زمان اندازه‌گیری شرایط محیطی باید چگونه انتخاب شود؟ |  |
|  | الف | هر زمان در طول شیفت |
|  | ب | در سردترین ساعت روز |
|  | ج | در بدترین شرایط ممکن از نظر حرارتی |
|  | د | تنها در شب |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | هدف از استفاده از شاخص WBGT چیست؟ |  |
|  | الف | اندازه‌گیری دمای هسته بدن |
|  | ب | بررسی خطرات سرمازدگی |
|  | ج | سنجش استرس گرمایی |
|  | د | سنجش رطوبت نسبی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک در تعریف متابولیسم پایه (BMR) ذکر نشده است؟ |  |
|  | الف | دمای راحت محیط |
|  | ب | استراحت کامل جسمی |
|  | ج | استراحت کامل فکری |
|  | د | فعالیت فیزیکی سبک |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در فرمول محاسبه متابولیسم کلی فرد، کدام عامل باید لحاظ شود؟ |  |
|  | الف | نوع لباس |
|  | ب | دمای پوست |
|  | ج | زمان انجام هر فعالیت |
|  | د | فشار جو |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | نقش اصلی بادسنج حرارتی چیست؟ |  |
|  | الف | اندازه‌گیری دمای محیط |
|  | ب | تعیین سرعت جریان هوا |
|  | ج | اندازه‌گیری فشار جو |
|  | د | سنجش تابش خورشید |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | اثرات بهداشتی ناشی از استرس سرمایی کدام‌اند؟ |  |
|  | الف | کرامپ گرمایی، خستگی |
|  | ب | سوختگی، عرق‌ریزی |
|  | ج | کهیر، سرمازدگی |
|  | د | ضعف گرمایی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | چه زمانی باید از میانگین‌گیری ارتفاعی WBGT استفاده کرد؟ |  |
|  | الف | دمای محیط کمتر از ۲۵ درجه باشد |
|  | ب | تابش مستقیم وجود داشته باشد |
|  | ج | اختلاف دما در ارتفاع بیش از ۵٪ باشد |
|  | د | فقط در فصول سرد |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | متداول‌ترین روش برای تعیین میزان متابولیسم چیست؟ |  |
|  | الف | استفاده از کالری‌متر |
|  | ب | جدول‌های توصیه‌شده وزارت بهداشت |
|  | ج | بررسی رنگ پوست |
|  | د | استفاده از بادسنج |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در صورتی که فتیله دماسنج تر خشک شود، چه مشکلی پیش می‌آید؟ |  |
|  | الف | افزایش دمای تابشی |
|  | ب | افزایش فشار هوا |
|  | ج | کاهش دقت دمای تر |
|  | د | هیچ مشکلی ندارد |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از شاخص‌های زیر از نوع تحلیلی است؟ |  |
|  | الف | WBGT |
|  | ب | PPD |
|  | ج | CET |
|  | د | ET |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | شاخص WBGT برای محاسبه استرس گرمایی در محیط‌های بسته از کدام فرمول استفاده می‌کند؟ |  |
|  | الف | WBGT = 0.7Tnwb + 0.2Tg + 0.1Ta |
|  | ب | WBGT = 0.7Tnwb + 0.3Tg |
|  | ج | WBGT = 0.3Tnwb + 0.7Tg |
|  | د | WBGT = Tnwb + Tg + Ta |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در چه ارتفاعی باید دماسنج‌ها برای محاسبه WBGT در حالت ایستاده قرار گیرند؟ |  |
|  | الف | 7/1، 1/1، 1/0 متر |
|  | ب | ۱/۱، 4/1، ۱/0 متر |
|  | ج | 5/0، ۱، ۱/0 متر |
|  | د | ۱، ۱/1، ۲ متر |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از تجهیزات برای اندازه‌گیری رطوبت نسبی استفاده می‌شود؟ |  |
|  | الف | کاتا |
|  | ب | بادسنج |
|  | ج | آسمن |
|  | د | بادسنج حرارتی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | افزایش گرما در محیط کار می‌تواند موجب کدام‌یک از موارد زیر شود؟ |  |
|  | الف | کاهش بهره‌وری |
|  | ب | افزایش تصادف شغلی |
|  | ج | بروز بیماری‌های شغلی |
|  | د | همه موارد |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | برای اندازه‌گیری دقیق WBGT در مشاغل با شرایط نوسانی، از چه روشی استفاده می‌شود؟ |  |
|  | الف | میانگین ساده دماها |
|  | ب | حداقل و حداکثر دما |
|  | ج | میانگین وزنی زمانی (TWA) |
|  | د | شاخص Clo |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | با افزایش متابولیسم، مقدار WBGT مجاز باید چه تغییری کند؟ |  |
|  | الف | افزایش یابد |
|  | ب | کاهش یابد |
|  | ج | ثابت بماند |
|  | د | بی‌اثر است |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از شاخص‌های زیر با ترکیب دمای تر، دمای تابشی و دمای خشک محاسبه می‌شود؟ |  |
|  | الف | PMV |
|  | ب | HSI |
|  | ج | WBGT |
|  | د | PPD |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در روش محاسبه WBGT، پارامتر nwbt نشان‌دهنده چیست؟ |  |
|  | الف | دمای تابشی |
|  | ب | دمای تر طبیعی |
|  | ج | دمای خشک |
|  | د | دمای سطح پوست |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | واحد اندازه‌گیری توان سردشوندگی کاتا چیست؟ |  |
|  | الف | ژول بر ثانیه |
|  | ب | کیلوکالری بر متر مربع در ساعت |
|  | ج | میلی‌کالری بر سانتیمتر مربع در ثانیه |
|  | د | وات بر متر مربع |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | Clo چیست؟ |  |
|  | الف | دستگاه اندازه‌گیری رطوبت |
|  | ب | ضریب رسانایی حرارتی |
|  | ج | ضریب مقاومت لباس در برابر گرما |
|  | د | شاخص سرمایی |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | حداکثر مقدار Clo قابل تحمل برای پوشاک افراد چند است؟ |  |
|  | الف | ۲ |
|  | ب | ۵ |
|  | ج | ۳ |
|  | د | 4 |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در بین شاخص‌های تحلیلی استرس گرمایی، کدام‌یک رایج‌ترین است؟ |  |
|  | الف | ET |
|  | ب | WBGT |
|  | ج | HSI |
|  | د | PMV |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | فرمول محاسبه میانگین ارتفاعی WBGT چیست؟ |  |
|  | الف | (WBGT head + WBGT abdomen + WBGT foot)/3 |
|  | ب | 2WBGT abdomen + WBGT head + WBGT foot)/4 ) |
|  | ج | (WBGT head + 2WBGT abdomen + WBGT foot)/4 |
|  | د | (WBG Thead + WBGT abdomen + 2WBGT foot)/4 |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | در کدام فعالیت متابولیسم فرد بسیار بالا می‌رود؟ |  |
|  | الف | تایپ کردن |
|  | ب | تمیز کردن زمین |
|  | ج | حفاری درخت و چاه |
|  | د | نشستن و نوشتن |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | دماسنج کاتا جهت تعیین کدام ویژگی استفاده می‌شود؟ |  |
|  | الف | دمای تابشی |
|  | ب | رطوبت نسبی |
|  | ج | توان سردشوندگی |
|  | د | میزان Clo |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از عوارض استرس گرمایی از نوع شدید محسوب می‌شود؟ |  |
|  | الف | کرامپ گرمایی |
|  | ب | ضعف گرمایی |
|  | ج | گرمازدگی |
|  | د | تعریق شدید |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از عوامل زیر جزء شاخص‌های تجربی برای سنجش استرس گرمایی محسوب نمی‌شود؟ |  |
|  | الف | WBGT |
|  | ب | ET |
|  | ج | PMV |
|  | د | WGT |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | دمای تر دماسنج به چه طریق اندازه‌گیری می‌شود؟ |  |
|  | الف | با استفاده از یک سنسور دیجیتال |
|  | ب | با فتیله مرطوب در جریان هوای طبیعی یا اجباری |
|  | ج | با قرار دادن دماسنج در آب داغ |
|  | د | با قرار دادن دماسنج در یخ |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | واحد اندازه‌گیری دمای تر معمولاً چیست؟ |  |
|  | الف | کلوین |
|  | ب | درجه فارنهایت |
|  | ج | درجه سلسیوس |
|  | د | بی‌واحد |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | عامل اصلی تبادل گرمایی بدن در محیط‌های مرطوب چیست؟ |  |
|  | الف | تابش |
|  | ب | جابجایی |
|  | ج | تبخیر |
|  | د | رسانش |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از ابزارهای زیر برای اندازه‌گیری دمای تابشی استفاده می‌شود؟ |  |
|  | الف | بادسنج حرارتی |
|  | ب | دماسنج تر |
|  | ج | دماسنج گوی سان |
|  | د | هیدروگراف |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | کدام‌یک از موارد زیر جزء عوامل بروز استرس سرمایی نیست؟ |  |
|  | الف | سرمازدگی |
|  | ب | گرمازدگی |
|  | ج | سرخی |
|  | د | کهیر |
| منبع: |  |  |

|  | نام آزمون: راهنمایی اندازه گیری و ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار |  |
| --- | --- | --- |
|  | میزان تبادل گرما از طریق جابجایی به چه عواملی وابسته است؟ |  |
|  | الف | تفاوت دمای سطح پوست و دمای هوا |
|  | ب | شدت تابش خورشید |
|  | ج | نوع لباس |
|  | د | میزان متابولیسم پایه |
| منبع: |  |  |